|  |  |  |  | Приложение №4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к приказу № |  |  |  |
|  |  |  |  | от "__" ________ 2010 г. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Заместитель генерального директора по производству |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |
| ОАО "Московская газетная типография" |  |  |  | ОАО "Московская газетная типография" |  |  |  |
| ________________________ |  | А.М.Гребенщикова |  | ________________________ |  | Ю.В.Яковлев |  |
| "____" ___________ 2010 г. |  |  |  | "____" ___________ 2010 г. |  |  |  |

Требования к допечатной подготовке газетных материалов

Под газетной подразумевается работа, в которой, вне зависимости от применяемой бумаги, продукт на выходе из  печатной машины – готовое изделие,  не подлежащее дальнейшей послепечатной обработке (фальцовка, резка, КБС, ВШРА).

Принимаемые в работу материалы должны соответствовать технологическим нормам полиграфического производства, возможностям используемого оборудования и требованиям к качеству продукции.

1.	Требования к файлам, принимаемым в производство.

1.1.      В производство принимаются:

- композитные PDF (1.3/Acrobat 4) файлы.

В виде исключения по отдельному согласованию принимаются другие форматы (только для разовых работ).

2.	Требования к подготовке PDF-файлов.

2.1	Каждый PDF-файл должен содержать либо 1 страницу, либо 1 разворот. Недопустимо наличие более 1 страницы в PDF-файле.

2.2	Все PDF-файлы должны иметь одинаковую портретную ориентацию, прямое (не зеркальное) изображение.

2.3	PDF-файлы должны быть сделаны из PS-файлов с помощью программы Distiller.

2.4	Не допускается прямой экспорт PDF-файлов из программ верстки.

2.5	PS-файл для подготовки PDF  делается с применением описания принтера PPD, предоставляемым типографией.

2.6	В PDF-файл должны быть включены все шрифты.

2.7	PDF-файл делается без меток реза, приводочных крестов и шкал контроля.

2.8	Изобразительное поле центрируется относительно формата PDF-файла, белые поля должны быть одинаковыми со всех сторон и составлять 5 мм.

2.9	Для цветных и серых полутоновых изображений допускается ZIP 8 bit компрессия, для монохромных однобитных – CCITT Group 4.

2.10	Разрешение (resolution) должно иметь значение 2400.

2.11	Не допускается применение систем управления цветом при подготовке PDF-файлов

2.12	Все используемые цвета должны быть помечены как триадные. Неиспользуемые цвета необходимо удалить. В случае двухкрасочных работ для второй краски используются триадные цвета.

3.	Требования к носителям.

3.1	Файлы могут быть приняты через FTP-сервер типографии. Как исключение, работа может быть принята на электронных носителях по предварительному согласованию.

4.	Подписание в печать.

4.1	Издания подписываются с помощью системы удаленного подтверждения.

5.	Требования к именам файлов.

5.1	Имя файла не должно превышать 30 знаков.

5.2	В именах файлов могут использоваться только латинские буквы a-z и

цифры 0-9, а также знак подчеркивания «_» и дефис «-».

5.3	Имя файла имеет структуру

MMMM_dddddd_ppp.pdf, где

ММММ- название издания

dddddddd-дата выхода издания в свет, в формате ГГГГММДД

Ppp- номер полосы.

  - Все номера полос должны иметь одинаковое количество знаков-3.

  - В случае, если целый разворот присылается одним файлом, нумерация идет по младшей полосе разворота.

  - В случае перезасылки полосы старое имя сохраняется. Недопустимо добавлять какие-либо символы для обозначения новой редакции файла.

6.	Требования к шрифтам, используемым в издании

6.1	Все шрифты должны быть в формате PostScript Type 1.

6.2	Недопустимо использование средств программы верстки типа капитель для перевода строчных букв в заглавные и наоборот.

6.3	В верстке не должны быть использованы системные шрифты (которые устанавливаются в систему при инсталляции Windows).

7.	Требования к изображениям.

7.1	Разрешение полутоновых изображений должно быть не менее 225 ppi и не более 600 ppi с учетом масштабирования.

7.2	Однобитные изображения должны иметь разрешение не менее 800 ppi и не более 3000 ppi, масштабирование таких изображений нежелательно.

7.3	Недопустимо сохранение в файлах неиспользуемых путей и дополнительных альфа-каналов.

7.4	Недопустимо использование слоев.

7.5	Недопустимо использование JPEG компрессии.

7.6       Применяемая линиатура растра определяется качеством используемой бумаги и возмож ностями печатной машины:
         - мелованная бумага: 150 lpi, при согласовании с технологом типографии возможно увеличение до 175 lpi;

- немелованная бумага: до 150 lpi

- газетная бумага: 100 lpi, при согласовании с технологом типографии возможно увеличение до 133 lpi.

7.7       Суммарный объем красок.

Газетная бумага без сушки – не более 240 %

Газетная бумага с сушкой – не более 260 %

Немелованная бумага (офсетная, суперкаландрированная) – не более 280%
        Мелованная бумага весом до 70 г/м² - не более 300% 
        Мелованная бумага весом от 70 г/м² - не более 320%

7.8.      Растискивание для печати  на немелованных бумагах.

| Бумага | Краска | Растискивание в 80%-м поле в % | Растискивание в 40%-м поле в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газетная | Голубая | 14 ±3 | 19±3 |
|  | Пурпурная | 14 ±3 | 19±3 |
|  | Желтая | 14 ±3 | 19±3 |
|  | Черная | 16 ±3 | 22±3 |

7.9.      Растискивание для печати  на мелованных бумагах до 70 г/м².

| Бумага | Краска | Растискивание в 80%-м поле в % | Растискивание в 40%-м поле в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газетная | Голубая | 12 ±3 | 17±3 |
|  | Пурпурная | 12 ±3 | 17±3 |
|  | Желтая | 12 ±3 | 17±3 |
|  | Черная | 14 ±3 | 19±3 |

7.10.      Растискивание для печати  на мелованных бумагах от 70 г/м².

| Бумага | Краска | Растискивание в 80%-м поле в % | Растискивание в 40%-м поле в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газетная | Голубая | 10 ±3 | 16±3 |
|  | Пурпурная | 10 ±3 | 16±3 |
|  | Желтая | 10 ±3 | 16±3 |
|  | Черная | 12 ±3 | 18±3 |

8.           Требования к элементам макета издания.

  - Поле набора должно быть отцентрировано по формату документа (MediaBox) и должно быть не больше значений из Таблицы№1.

Таблица №1

| Формат ролей, с которых печатается издание, мм | Формат издания Broadsheet (А2), мм | Мах поле набора Broadsheet (А2), мм | Формат издания Tabloid (А3), мм | Мах поле набора Tabloid (А3), мм | Мах поле набора Tabloid (А3) со шлейфом 12 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1680-1260-840 | 420х578 | 390х550 | 289х420 | 265х390 | 259х390 |
| 1520-760 | 380х578 | 350х550 | 289х380 | 265х350 | 259х350 |
| 1400-700 | 350х578 | 320х550 | 289х350 | 265х320 | 259х320 |

  - Минимальный размер шрифта, набранного вывороткой на цветном фоне, состоящем из нескольких красок,  должен быть не менее 9 pt.

  - Минимальный размер шрифта, состоящего из нескольких красок, должен быть не менее

9 pt.

8.4.  Шрифт менее 9 pt. должен быть выполнен в одну краску, без засечек и полужирного    начертания.

  - Ширина печатных элементов должна быть не менее 0,5 мм для шрифтов размером 12 pt и не менее 0,3 мм для шрифтов размером 10 pt.

  - При изготовлении элементов макета издания необходимо учитывать воспроизведение растровой точки на печатной машине:

С - 6-90%; М - 6-80%; Y - 8-50%; К - 6-90%.

9. Определение цвета.

  - Основные триадные цвета (Cyan, Magenta, Yellow, BlacK) не должны переопределяться и использоваться в качестве дополнительных цветов. Нельзя создавать в документе копий основных CMYK цветов и использовать их для оформления издания.

10. Рекомендации по использованию параметра «Overprint ».

  - Типография сохраняет использование атрибута «overprint» в файлах заказчика.

Рекомендуется выставлять этот атрибут на мелком черном  тексте и избегать его применения на крупных черных объектах (см. пункт 11.1) и светлых объектах любого размера. Нужно также учитывать, что сумма краски не должна превышать рекомендованную для каждого типа бумаги с учетом использования этого атрибута.

11. Рекомендации по использованию «глубокого» черного цвета.

  - Для воспроизведения крупных заголовков, плашек черного цвета, особенно на первой полосе издания, рекомендуется использовать все четыре краски в следующем соотношении: С – 30-40 %, М – 20-30%, Y – 20-30%, К – 100 %.

  - По заголовкам, для компенсации возможного допустимого несовмещения красок,  рекомендуется делать треппинг по черной краске в виде обводки толщиной 0,2-0,3 мм.

Начальник производственного отдела                                                   /Духовный А.М./

Начальник УИФОП                                                                                 /Мусатов К.Л./